Инструкция

Возможности

- • Автоматическое построение Topo Mesh

- • Чтение отметок высот из DWG

• Поддержка форматов:

14.200

14,200

• Настройка радиуса поиска текста

• Автоматическое определение границы Mesh

• Выбор:

- слоя источника

- слоя Mesh

- выбора этажа для размещения 3D Сетки

Как это работает

- Импортируйте DWG с отметками высот.

- Декомпозируйте и убедитесь что импортируются слои из DWG

- Убедитесь, что отметки представлены текстовыми элементами.

- Откройте панель DWG-mesh.

- Выберите слой с отметками.

- Нажмите Создать Topo Mesh.

Плагин:

- • находит текстовые отметки

- • преобразует их в координаты высоты

- • создаёт Archicad Mesh

Интерфейс

Панель содержит настройки:

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Слой с отметками | Слой, где находятся текстовые высоты |
| Радиус поиска | Радиус поиска текста возле точки |
| Разделитель | Точка или запятая |
| Этаж | Выбор этажа для размещения 3D Сетки |
| Слой Mesh | Слой куда будет создан Mesh |

Установка

- Распакуйте архив

- Поместите файл DWG-mesh_AC27.apx

- в папку:

- Archicad/Add-Ons

- Перезапустите Archicad.

- После этого панель появится в меню аддонов.